Packet Tracer - Exploración de seguridad de red - Modo Físico

# Objetivos

Parte 1: Explore las Redes

Parte 2: Implemente medidas de seguridad

# Aspectos básicos/Situación

En esta actividad del Packet Tracer Modo Físico (PTPM), explorará e implementará varios procedimientos de seguridad en diferentes ubicaciones dentro de la ciudad de Greenville, Carolina del Norte. Se incluyen redes en un Centro de Datos, un ISP, una cafetería y un hogar.

El Centro de Datos está aprovisionado para la seguridad física y ambiental. También se incluye software para mantener el control de acceso. Instalará un detector de humo de Internet de las cosas (IoT).

La cafetería ofrece conexión inalámbrica a internet gratuita a sus clientes. Implementará una VPN para proteger el tráfico.

El Hogar incluye una oficina, un dormitorio para estudiantes y una sala de estar. Configurará dos LAN inalámbricas domésticas (WLAN) para que requieran autenticación para dos tipos de usuarios diferentes: miembros de la familia e invitados. Estas redes también se configurarán con filtrado de direcciones MAC para restringir el acceso.

Nota: Esta actividad no se califica. Sin embargo, utilizará una variedad de métodos para verificar las configuraciones que implementa.

# Instrucciones

## Explore las Redes

En esta parte, explorará las redes del Centro de Datos, el ISP, la cafetería y el hogar.

### Explore Greenville.

La actividad se abre con vistas a Carolina del Norte, EE.UU. Todas las tareas de esta actividad ocurren en Greenville. Haga clic en Greenville para acceder a la vista de ciudad. Hay cuatro ubicaciones para explorar: Data Center (Centro de Datos), ISP, Home (Hogar) y Coffee Shop (Cafetería).

### Explore los cuartos en el Centro de Datos

Hay dos cuartos y una variedad de dispositivos para explorar, incluyendo una sala de servidores, el POP, un servidor IoT, dos puntos de acceso, un portátil y varios dispositivos IoT conectados a la red.

Haga clic en Data Center Server Room (Sala de Servidores del Centro de Datos). Observe que la mayoría de los dispositivos son servidores. En un centro de datos real, habría cientos de racks llenos de servidores. Los switches están vinculando los servidores juntos con conexiones redundantes. Un router proporciona conectividad al POP, que luego se conecta al ISP.

¿Cuál es el nombre del router que se encuentra en este armario de cableado?

DC1_R1Desplácese un nivel hasta el Centro de Datos.

### Investigue los dispositivos en el Centro de Datos POP.

- Haga clic en Data Center POP (Centro de Datos POP). ¿Qué tipo de cable se utiliza para conectar el DC_Edge-RTR1 al ISP?

Escriba sus respuestas aquí.

¿Qué dispositivo está haciendo la traducción de direcciones privadas del Centro de Datos a direcciones públicas?

Escriba sus respuestas aquí.

DC_Edge-RTR1Haga clic en DC_Edge-RTR1 > CLI. Use el comando show access-lists para ver la lista de control de acceso. Esta lista de acceso sólo permite tráfico específico en el Centro de Datos. En esta simulación, se permite el tráfico HTTP, HTTPS, IPsec y FTP. El resto del tráfico está bloqueado.

Investigue las interfaces. ¿Qué interfaz y en qué dirección se aplica esta lista de acceso?

Escriba sus respuestas aquí.

Nota: Los comandos de access-list (lista de acceso) en esta simulación son limitados. En un router perimetral real, las listas de acceso serían mucho más complejas e incluso más restrictivas para proteger todos los dispositivos de red y datos dentro del Centro de Datos.

### Investigue los dispositivos IoT configurados para conectarse al servidor DC IoT.

- Desplácese hasta el Centro de Datos. En la sala Data Center POP (Centro de Datos POP), haga clic en el portátil del escritorio y, a continuación, Desktop (Escritorio) > Web Browser (Navegador Web).

Introduzca la dirección IP 172.31.0.2, que es el servidor DC IoT.

Para nombre de usuario y contraseña, ingrese admin y ciscorocks.

¿Qué dispositivos se utilizan actualmente para proteger el equipo de red del centro de datos de factores ambientales y seguridad física?

Escriba sus respuestas aquí.

En la lista de dispositivos IoT, haga clic en Humidity Monitor (Monitor de humedad) para expandirlo. ¿Cuál es el nivel de humedad actual?

Escriba sus respuestas aquí.

### Investigue la puerta vigilada y la sirena.

- En la lista de dispositivos IoT, haga clic en Door (Puerta) para expandirla. Observe que el indicador Open es Rojo. Esto significa que la puerta está cerrada.

En la lista de dispositivos IoT, haga clic en Siren (Sirena). Observe que el indicador de encendido es rojo. Esto significa que la sirena no está encendida.

Mantenga la ventana Explorador Web a la vista y busque la sirena junto a la puerta en el Centro de Datos POP.

Para abrir la puerta, haga clic en Unlock (Desbloquear) en la lista de dispositivos IoT y, a continuación, mantenga presionada la tecla ALT y haga clic en la puerta izquierda. Cuando se abre la Puerta, la Sirena se vuelve roja.

En la ventana del Navegador Web, el indicador Open (Abrir) se volvió verde, lo que significa que la puerta está abierta. El indicador Sirena On también es verde, lo que significa que la Sirena se está apagando. Cierre la puerta de nuevo manteniendo pulsada la tecla ALT y haciendo clic con el botón izquierdo en la Puerta.

En la ventana del Navegador Web, en Puerta, haga clic en Lock (Bloquear). Intente abrir la puerta de nuevo manteniendo presionada la tecla ALT y haciendo clic con el botón izquierdo en la puerta. La puerta no se debería abrir.

### Investigue el termostato.

- En la lista de dispositivos IoT, haga clic en Thermostat (Termostato) para expandir las características y variables disponibles. ¿A qué temperatura se encenderá el aire acondicionado?

Escriba sus respuestas aquí.

En el Centro de Datos, haga clic en Termostato > Config y, a continuación, Wireless0 en INTERFACE. ¿Cuál es la dirección IP del Termostato?

Escriba sus respuestas aquí.

En la DC_Laptop cierre el Explorador Web, si es necesario. Haga clic en Command Prompt (Símbolo del sistema) y haga ping al Termostato. El ping debería realizarse correctamente.

### Explore las redes ISP, Cafetería y Hogar.

- Desplácese hasta el ISP. El ISP contiene dos routers, un servidor DNS y un router de oficina central que conecta la Cafetería y el Hogar a Internet.

Vaya a la Cafetería. ¿Cómo se conectan los clientes a la red de la Cafertería?

Escriba sus respuestas aquí.

¿Qué tipo de medios se utiliza para conectar el café a Internet?

Escriba sus respuestas aquí.

¿Qué dispositivos se utilizan para crear la red de la Cafetería ? Haga clic en el Wiring Cabinet (Gabinete de cableado) para ver dispositivos adicionales.

Escriba sus respuestas aquí.

Haga clic en cada portátil en la Cafetería. Haga clic en la pestaña Config y luego en Wireless0 dentro de INTERFACES. ¿Qué direcciones IP tienen?

Escriba sus respuestas aquí.

Vaya a la red del Hogar Configurará la red luego durante esta actividad. Investigue los dispositivos de la red. ¿Cómo se conecta el Hogar al ISP?

Escriba sus respuestas aquí.

HogarISP¿Qué dispositivos requieren conectividad dentro de la casa?

Escriba sus respuestas aquí.

## Implemente medidas de seguridad

En esta parte, configura la seguridad inalámbrica para el detector de humo en el Centro de Datos, una red privada virtual (VPN) en la Cafeteríay dos redes inalámbricas en el Hogar.

### Configure un detector de humo de IoT en el Centro de Datos.

- Vuelva al Centro de Datos. Haga clic en el Detector de humo en el muro de la Sala de Servidores del Centro de Datosy, a continuación, haga clic en la pestaña Config . Complete las siguientes configuraciones:

- Modifique el Wiring Cabinet (nombre para mostrar) a Smoke Detector-DC1.

- En la sección Gateway/DNS IPv4, habilite DHCP.

- En la sección IoT Server (Servidor IoT), modifique el Remote Server (Servidor remoto) para que tenga la dirección IP 172.31.0.2. El nombre de usuario es admin y la contraseña es ciscorocks.

Haga click en Wireless0 en INTERFACE y complete las configuraciones siguientes:

- Modifique el SSID a DC_WLAN.

- Cambie la Authentication (Autenticación) a WPA2-PSK y configure la PSK Pass Phrase como ciscorocks.

- Vuelva a Settings (Configuración). En la sección IoT Server (Servidor IoT), haga click en Connect (Conectar). El servidor de registro actualizará la puerta de enlace predeterminada y la dirección IP del detector de humo a través de DHCP.

Nota: El  botón Connect (Conectar) cambia a Refresh (Actualizar) una vez que se haya conectado correctamente.

Cierre el Smoke Detector-DC1 (detector de humo DC1) y, a continuación, haga click en el portátil en el Data Center POP (centro de datos POP). Si cerró previamente el Explorador Web, vuelva a abrirlo ahora y autentiquese con el Servidor IoT en 172.3.1.0.2 con el nombre de usuario admin y contraseña ciscorocks.

Observe que el Smoke Detector-DC1 (detector de humo DC1) ahora se agrega a la lista de dispositivos IoT. Haga click en Smoke Detector-DC1 (detector de humo DC1) en el explorador Web. El indicador de Alarm (alarma) debe ser rojo, lo que significa que la alarma no está activada.

### Cree una VPN en un portátil en la Coffee Shop para proteger el tráfico.

El Wi-Fi gratuito en empresas como la cafetería suele ser «abierto», lo que significa que no hay privacidad y el tráfico se puede capturar fácilmente. Para evitar ese problema, utilizará un cliente VPN en uno de los portátiles para conectarse a un servidor FTP en el centro de datos. El túnel creado por la VPN cifrará los datos transferidos entre el portátil y el servidor. El enrutador perimetral del centro de datos ya está configurado para VPN.

- Vaya a Coffee Shop (cafetería) y, a continuación, haga click en el VPN Laptop.

- Haga click en Desktop (Escritorio) > Command Prompt (Símbolo del sistema) e introduzca el comando ipconfig . ¿Cuál es la dirección IP asignada a esta computadora portátil?

Escriba sus respuestas aquí.

Para acelerar la convergencia en Packet Tracer, haga ping al servidor VPN proporcionado por DC_Edge-RTR1 en 10.0.0.2.

Cierren la ventana del símbolo del sistema y despues haga click en VPN. Complete las siguientes configuraciones:

GroupName: REMOTE

Group Key: CISCO

Host IP (Server IP): 10.0.0.2

Username: VPN

Password: ciscorocks

Haga clic en Conectar. Haga click en OK para el mensaje VPN is connected (VPN está conectada). Si tiene algún problema, asegúrese de que la configuración es correcta y que ha realizado correctamente el ping a 10.0.0.2. La ventana VPN Configuration (Configuración de VPN) ahora muestra la Client IP (IP del cliente). ¿Cuál es la dirección IP?

Escriba sus respuestas aquí.

Desplácese hasta el Data Center (centro de datos) y, a continuación, haga click en Data Center POP (Centro de datos POP) > DC_Edge-RTR1.

Haga clic en la ficha CLI. En el modo EXEC privilegiado, introduzca el comando show crypto isakmp sa para mostrar las asociaciones de seguridad IPSec activas. ¿Qué estado se muestra en la salida del comando?

Escriba sus respuestas aquí.

¿Qué dirección IP de destino se muestra en la salida? ¿Puede determinar a qué dispositivo pertenece esta dirección IP?

Escriba sus respuestas aquí.

Para probar la VPN, regrese al VPN Laptop. En la ventana Command Promt (Símbolo del sistema), escriba el comando ftp 172.19.0.3 para conectarse al servidor FTP en el Data Center (centro de datos). Cuando se le solicite, ingrese el nombre de usuario remote y la contraseña ciscorocks.

Nota: Si la conexión falla, compruebe que la VPN sigue conectada.

C:\ > ftp 172.19.0.3

Trying to connect...172.19.0.3

Connected to 172.19.0.3

220- Welcome to PT Ftp Server

Username: remote

331- Username ok, need password

Password: ciscorocks

230- Logged in

(passive mode On)

ftp>

En el indicador ftp> ingrese el comando dir para ver el contenido del servidor FTP. ¿Cuál es el nombre del archivo que aparece?

Escriba sus respuestas aquí.

Introduzca el comando get filename reemplazando filename por el nombre del archivo que desea descargar en la computadora portátil.

Introduzca el comando quit para salir de la sesión FTP.

Para ver el contenido del archivo, cierre la ventana del Command Prompt (símbolo del sistema) y abra el Text Editor (Editor de texto).

Haga click en File (Archivo) > Open (Abrir). Haga click en el archivo descargado y, a continuación, en Open (Abrir). ¿Cuál es la primera palabra en el mensaje?

Escriba sus respuestas aquí.

En Coffee Shop (cafetería), haga click en el otro portátil y, a continuación, haga click en Desktop (Escritorio) > Command Prompt (Símbolo del sistema). Intente hacer ping al servidor FTP en 172.19.0.3. ¿Tuvo éxito? ¿Por qué o por qué no?

Escriba sus respuestas aquí.

En equipos reales, necesitaría un servicio VPN y su software de cliente VPN instalado en el portátil. Utilice Internet para investigar diferentes servicios/aplicaciones VPN disponibles para portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes. ¿Cuáles son tres ejemplos de servicios/aplicaciones VPN que puede usar en una red inalámbrica abierta para proteger sus datos?

Escriba sus respuestas aquí.

### Configure las WLAN seguras en la red Home (doméstica).

Para la red doméstica, realizará la configuración inalámbrica inicial, creará redes separadas para la oficina doméstica y los invitados, protegerá cada red con autenticación segura e incluirá filtrado de direcciones MAC.

- Navegue hasta Home. Investigue el cableado. Tenga en cuenta que las dos PC, una en la oficina en casa y la otra en el dormitorio, usan una conexión por cable. La computadora portátil de la oficina utilizará la WLAN de la oficina en casa y el portátil de la sala de estar utilizará la WLAN de invitados.

- Utilice la herramienta de zoom (o Ctrl + desplazamiento de la rueda central del ratón) para ampliar la oficina en casa.

- Haga click en el Home Router (enrutador de inicio). Es el dispositivo izquierdo que está en el estante detrás del escritorio. A continuación, haga click en la pestaña GUI. El router está utilizando DHCP para recibir automáticamente el direccionamiento IP del ISP.

- En la sección Network Setup (Configuración de red), configure los siguiente parámetros:

IP Address: 192.168.0.254

Subnet Mask: 255.255.255.0

DHCP Enabled.

Start IP Address: 192.168.1.100

Maximum number of Users: 25

Static DNS 1:10.2.0.125

- Desplácese hacia abajo y haga click en Save Settings (Guardar configuración).

- Desplácese hacia la parte superior y haga click en Wireless (Inalámbrico). En el submenú Basic Wireless Settings (Configuración inalámbrica básica), configure HomeNet como el SSID para cada una de las WLAN y deshabilite todas las transmisiones de SSID.

- Desplácese hacia abajo y haga clic en Save Settings (Guardar configuración).

- Desplácese hacia la parte superior y haga click en el submenú Wireless Security (Seguridad Inalámbrica). Configure los siguientes parámetros para las tres WLAN.

Security Mode: WPA2 Personal

Encryption: AES

Passphrase: ciscorocks

- Desplácese hacia abajo y haga clic en Save Settings (Guardar configuración).

- Desplácese hacia la parte superior y haga click en el submenú Guest Network (Red de invitados). Configure los siguientes parámetros para las tres WLAN:

Enable Guest Profile (Habilitar perfil de invitado)

Network Name (SSID): GuestNet

Enable Broadcast SSID

Security Mode: WPA2 Personal

Encryption: AES

Passphrase: guestpass

- Desplácese hacia abajo y haga clic en Save Settings (Guardar configuración).

Desplácese hacia la parte superior y haga click en el submenú Wireless MAC Filter (Filtro MAC inalámbrico). Permita la dirección MAC para la computadora portátil en el Home Office, que es 00:01:42:2 B:9E:9D. Asegúrese de permitir la dirección MAC para las tres WLAN. Hay un menú desplegable en la parte superior junto a Wireless Port (Puerto inalámbrico) donde puede cambiar de 2.4G a 5G (1) y 5G (2).

Desplácese hacia abajo y haga clic en Save Settings (Guardar configuración).

En la Home Office (oficina doméstica), haga click en la computadora portátil de la mesa frente al sofá y, a continuación, haga click en la pestaña Config . Configure los ajustes inalámbricos necesarios para acceder a la WLAN de HomeNet.

Haga click en la pestaña Desktop (Escritorio) > Web Browser (Navegador Web). Introduzca la URL www.ptsecurity.com y haga click en Go (Ir). La página web puede tardar unos segundos en mostrarse. Si aparece un mensaje de tiempo de espera de solicitud, haga click en Go (Ir) de nuevo.

Vuelva a Home (Inicio) y amplíe la sala de estar. Haga click en el Guest Laptop (Portátil invitado)y, a continuación, Wireless0 en la sección INTERFACE . Configure los ajustes inalámbricos necesarios para acceder a la WLAN de GuestNet. En Configuración IP, asegúrese de que DHCP está seleccionado. ¿Recibió la computadora portátil direccionamiento IP del Home router (enrutador doméstico)? ¿Por qué o por qué no?

Escriba sus respuestas aquí.

Vuelva a la pestaña GUI del Home Router (enrutador doméstico) y corrija el problema.

Escriba sus respuestas aquí.

Vuelva al Guest Laptop (Portátil Invitado). En la sección Wireless0 >  IP Configuration, ahora debería ver el direccionamiento IP del grupo que configuró anteriormente en el Home Router (enrutador doméstico). Si no es así, alternar entre DHCP y Static para actualizar las solicitudes DHCP.

Haga click en Desktop (Escritorio) > Command Prompt (Símbolo del sistema) y haga ping al servidor DNS en el ISP en 10.2.0.125 para probar el acceso a dispositivos externos. El ping debería realizarse correctamente.

Pruebe el acceso a cualquier otro dispositivo de la red doméstica. ¿Los pings son exitosos? ¿Por qué o por qué no?

Escriba sus respuestas aquí.

HomeRouter1 para Wireless / Guest Network Cierre el Command Prompt (Símbolo del sistema) y haga click en Web Browser (Navegador Web). Pruebe el acceso a www.ptsecurity.com. El acceso debe ser exitoso.

Reflexión

- Enumere todos los diferentes enfoques de seguridad que se utilizaron en esta situación.

Escriba sus respuestas aquí.

- En una situación en la que se utiliza un equipo real, haga una lista de otras sugerencias que podrían añadirse a este escenario para que sea más seguro.

Escriba sus respuestas aquí.

Fin del documento